PROYECTO DE LEY

Art. 1º	Desaféctase de los respectivos distritos de zonificación del Código de Planeamiento Urbano, al polígono delimitado por el eje de la Av. Juan Bautista Alberdi en su intersección con el eje de la Av. Olivera, por éste hasta su intersección con el eje de la Av Directorio y el eje de la calle Dr. Florentino Ameghino, por éste hasta su intersección con las líneas de fondo de las parcelas frentistas a la calle Monte, correspondientes a las manzanas 67, 98B, 102A y 106, de la Circunscripción 1, Sección 54, por ésta hasta su intersección con el muro divisorio sur de la parcela 19, correspondiente a la Manzana 109, Sección 54, Circunscripción 1, hasta su intersección con la línea de fondo de esa parcela continuando por el eje de la Av. Lacarra hasta su intersección con el eje de la Av. Juan Bautista Alberdi, y por éste hasta su intersección con el eje de la Av. Olivera.

Art. 2º 	Aféctase a Distrito APH 45 “Casa Olivera, Parque Avellaneda y entorno” el polígono delimitado por el Art. 1º de la presente Ley.

Art. 3º 	Incorpórase el parágrafo 5.4.12.45. Distrito APH 45 “Casa Olivera, Parque Avellaneda y entorno ”, al Artículo 5.4.12 “AREAS DE PROTECCION HISTORICA APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano, referido al polígono descripto en el Artículo 1º de la presente Ley, con el siguiente texto:

“5.4.12.45 DISTRITO APH 45 Casa Olivera, Parque Avellaneda y entorno”

- CARACTER:

El Parque Avellaneda conforma un espacio público a escala Urbana con alto valor urbanístico - ambiental, arquitectónico e histórico. Ocupa actualmente parte de la antigua Chacra de los Remedios, perteneciente a la familia de Don Domingo Olivera.

El entorno adyacente  de viviendas planificadas construidas en distintas etapas posee calidad ambiental  y potencia el carácter del parque.

2. DELIMITACION

El Distrito queda delimitado en el Plano de Delimitación  Nº 5.4.12.45a.

3. PARCELAMIENTO

No se admite la subdivisión de las parcelas, fracciones y manzanas existentes.

4. OBLIGACION DE PROTEGER

4.1. PROTECCION ESPECIAL

Los bienes y espacios con protección edilicia y ambiental se indican en Plano 5.4.12.45b, y en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 45 Casa Olivera, Parque Avellaneda y entorno”.

4.1.1. PROTECCION EDILICIA

4.1.1.1. NORMAS PARA INMUEBLES CATALOGADOS

En el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 45 Casa Olivera, Parque Avellaneda y entorno” se consignan los niveles de protección especial para cada edificio, calificados en Integrales (I), Estructurales (E) y Cautelares (C).

“Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 45 Casa Olivera, Parque Avellaneda. Y entorno”

| Circ. | Secc. | Manz. | Parc. | Dirección | NºPuerta | Protección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54 | 68 | 1ª | Av. Directorio | 4254 | Cautelar |
| 1 | 54 | 68 | 1B | Av. Lacarra | 865 | Cautelar |
| 1 | 54 | 68 | 1C | Av. Lacarra | 900 | Cautelar |
| 1 | 54 | 68 | 1D | Av. Lacarra | 1135 | Estructural |
| 1 | 54 | 68 | 1E | Av. Lacarra | 1135 | Estructural |
| 1 | 54 | 68 | 1F | Av. Lacarra | 1100 | Estructural |
| 1 | 54 | 68 | 1G | Av. Lacarra | 1100 | Estructural |
| 1 | 54 | 68 | 1H | Av. Lacarra | 1100 | Cautelar |
| 1 | 54 | 68 | 1I | Av. Lacarra | 1100 | Estructural |
| 1 | 54 | 68 | 1J | Av. Lacarra | 1100 | Estructural |
| 1 | 54 | 68 | 1K | Av. Lacarra | 1150 | Cautelar |

4.1.2. PROTECCION AMBIENTAL

En el área “Casa Olivera, Parque Avellaneda y entorno” se reconocen tres Niveles de calidad ambiental (ver Plano 5.4.12.45a).

Los criterios de acción expuestos en los ámbitos protegidos se definen en el marco del Plan de Manejo del Parque Avellaneda.

4.1.2.1. AMBITO CONSOLIDADO

Carácter

El Ambito abarca zonas públicas y privadas funcionalmente diferentes, presentan un alto grado de consolidación como espacios de uso social pleno.

Este ámbito se encuentra afectado por tres grado de intervención:

# 4.1.2.1.1.Grado 1

Este grado de protección abarca el sector que conserva la traza, equipamiento, edificación y parquización original del parque. Posee calidad histórico - cultural, de marcada  identidad a nivel urbano, que debe preservarse como entidad patrimonial.

# Afecta la zona denominada “Zona Histórico – Cultural Paisajística (ZHCP), que comprende el casco histórico del Parque, donde se ubican la Casa Olivera, el antiguo natatorio, el antiguo tambo y la estación del ferrocarril y su entorno inmediato.

#### Delimitación

Según Plano de Delimitación Nº  5.4.12.45a.

Niveles de intervención

El objetivo es preservar y mantener las características de su ecosistema, impidiendo deterioros o impactos en el mismo.

Toda operación de puesta en valor del casco histórico deberá ser integral.  Se permitirán tareas de conservación y mantenimiento, basándose las mismas en la documentación histórica correspondiente.

Toda modificación del medio físico debe respetar las características originales del parque. Estas medidas se refieren al conjunto de la infraestructura, tanto externa como interna (canalización, sistemas de riego, caminos, estacionamientos, tapias, dispositivos de vigilancia, etc.)

Se deberán conservar las áreas de circulación, elementos de descanso, vegetación, mobiliario y construcciones conmemorativas u ornamentales existentes. En ningún caso podrán ser ocupadas con construcciones precarias.

a) Aceras y calzadas:

Se mantendrán las dimensiones y trazados actuales. En el caso de producirse alguna renovación de los materiales de las aceras, el Organismo de Aplicación supervisará el material a utilizarse para su reposición.

b) Forestación

Cualquier intervención referida a las masas arbóreas que por sus características particulares de tamaño, edad, valor simbólico, etc., gozan de una especial valoración, deberá ser consultado el Organismo de Aplicación, quedando prohibida la tala o transplante de las especies vegetales de valor paisajístico.

# Las tareas de mantenimiento y obras requeridas serán realizadas por la autoridad de competencia, debiendo informar al Organismo de Aplicación de las acciones emprendidas en ese sentido.

# Los jardines deben ser mantenidos y protegidos de su destrucción; se deben reponer con especies vegetales similares cuando el paso de los años los deterioren  o en caso de su ocasional destrucción.

# c) Carteles y publicidad:

Toda propuesta de cartelería y publicidad así como la identificación de patrocinios deberá ser aprobada por el Organismo de Aplicación. En los edificios destinados a museos, centros culturales y educativos el Organismo de Aplicación determinará la factibilidad de la colocación de anuncios temporarios perpendiculares a la fachada, no pudiendo disponerse de estructuras fijas a tal efecto.

# d) Antenas y cables:

Se prohibe la colocación de  cables o conducciones aéreas, estructuras de soporte y monopostes.

Las antenas se permitirán de manera tal que no se visualicen desde el nivel peatonal y que no superen los tres metros de la altura máxima de los edificios.

e) Iluminación y señalización:

Los elementos de alumbrado y señalización se utilizarán solamente para sus fines específicos y no como soporte de reflectores u otros elementos ajenos.

f) Actividades en la vía pública e instalaciones provisorias:

El Organismo de Aplicación considerará la factibilidad de reservar espacios en la vía pública para actividades culturales, como asimismo el uso peatonal exclusivo temporario de calzadas y tramos de calles.

Podrán autorizarse instalaciones provisorias para actividades culturales de interés público, en función de la superficie y características del espacio, siempre que no se alteren el trazado ni se dañen elementos propios del parque. Para ello se deberá presentar el proyecto de instalación al Organismo de Aplicación.

# g) Mobiliario urbano:

# Todo elemento a instalarse dentro del polígono del ámbito con demostrada necesidad, así como el diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario urbano, deberá contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación de acuerdo a las tipologías predominantes que constan en el  “Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito APH 45 Casa Olivera, Parque Avellaneda y entorno”.

Asimismo, el mobiliario no incluido en el cuadro precedente deberá ser de diseño contemporáneo adecuado a la imagen del espacio, debiendo contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación. A modo de listado enunciativo no excluyente se consignan otros componentes del sistema:

- Refugios de colectivos

- Quioscos de bebidas y alimentos envasados

- Quioscos de diarios y revistas

- Quioscos de flores

- Quioscos de información

- Papeleros

- Calesitas

Las tipologías predominantes constan en el “Cuadro de Tipologías de Mobiliario Urbano Distrito APH 45 Casa Olivera, Parque Avellaneda y entorno”, el cual podrá ser consultado en el Organismo de Aplicación.

h) Protección de monumentos y elementos singulares (estatuas, construcciones auxiliares y elementos ornamentales)

En el “Listado de monumentos y elementos singulares Distrito APH 45 Casa Olivera, Parque Avellaneda y entorno” se consignan los elementos protegidos.

Cualquier intervención sobre monumentos y elementos singulares deberá ser consultada ante el Organismo de Aplicación.

“Listado de monumentos y elementos singulares Distrito APH 45 Casa Olivera, Parque Avellaneda y entorno”

| Circ. | Secc. | Manz. | Inv | Ubicación | Denominación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54 | 68A | Or Nº1 | Parque Avellaneda | Escudo del Parque Avellaneda |
|  |  |  | Or Nº2 |  | Busto a José de San Martín |
|  |  |  | Or Nº3 |  | Mástil en homenaje a Manuel Belgrano |
|  |  |  | Or Nº4 |  | Base de Rayuela |
|  |  |  | Or Nº5 |  | “La Tejedora” |
|  |  |  | Or Nº6 |  | Mástil Académico |
|  |  |  | Or Nº7 |  | Sin identificar – sólo asamento |
|  |  |  | Or Nº8 |  | Base de Rayuela |
|  |  |  | Or Nº9 |  | Obra dedicada a la maternidad, de Francisco Valdez |
|  |  |  | Or Nº10 |  | “El Místico” |
|  |  |  | Or Nº11 |  | “Pachamama” |
|  |  |  | Or Nº12 |  | “Juntos” |
|  |  |  | Or Nº13 |  | “La semilla” |
|  |  |  | Or Nº14 |  | Busto de la Escuela |
|  |  |  | Or Nº15 |  | “Ciudad 2000” |
|  |  |  | Or Nº16 |  | “Coqueta tiene novio” |
|  |  |  | Or Nº17 |  | “El Tucán” |
|  |  |  | Or Nº18 |  | Mástil Académico |
|  |  |  | Or Nº19 |  | Estatua sin título |
|  |  |  | Or Nº20 |  | “Forma” |
|  |  |  | Or Nº21 |  | “Puerta de la vida” |
|  |  |  | Or Nº22 |  | Escultura sin título |
|  |  |  | Or Nº23 |  | “12 de Octubre” |
|  |  |  | Or Nº24 |  | Escultura sin título |
|  |  |  | Or Nº25 |  | Mascarón de Proa |
|  |  |  | Or Nº26 |  | “Se van” |
|  |  |  | Or Nº27 |  | Tótem |
|  |  |  | Or Nº28 |  | “El movimiento del viento” |
|  |  |  | Or Nº29 |  | “Piedra de Altar” |
|  |  |  | Or Nº30 |  | “Agua” |
|  |  |  | Or Nº31 |  | “Antes que llegue la noche” |
|  |  |  | Or Nº32 |  | Escultura sin título |
|  |  |  | Or Nº33 |  | “Testigo de un tiempo” |
|  |  |  | Or Nº34 |  | “Zooforma” |
|  |  |  | Or Nº35 |  | “Avanzando” |
|  |  |  | Or Nº36 |  | “Renacer” |
|  |  |  | Or Nº37 |  | “Paisaje urbano” |
|  |  |  | Or Nº38 |  | Acceso al espacio de juegos |
|  |  |  | Or Nº39 |  | Mástil escuela |
|  |  |  | Or Nº40 |  | Mástil Polideportivo |
|  |  |  | Or Nº41 |  | “Gran Familia humana” |
|  |  |  | Or Nº42 |  | Busto del Polideportivo |
|  |  |  | Or Nº43 |  | “Los sonidos del nuevo milenio” |
|  |  |  | Or Nº44 |  | “Mujer frente al mar” |
|  |  |  | Or Nº45 |  | “Cusujol” |
|  |  |  | Or Nº46 |  | Oratorio Nuestra Señora de los Remedios |
|  |  |  | Or Nº47 |  | “Bolsa de Comercio” |
|  |  |  | Or Nº48 |  | Escultura sin título |
|  |  |  | Or Nº49 |  | “Jarrón Académico” |
|  |  |  | Or Nº50 |  | “Amazona” |
|  |  |  | Or Nº51 |  | Escultura sin título |
|  |  |  | Or Nº52 |  | “Gallináceos espantados” |
|  |  |  | Or Nº53 |  | Reja del Patio de la Escuela Nº 10 |
|  |  |  | Or Nº54 |  | Inscripción “Motus est vita” |
|  |  |  | Or Nº55 |  | Reja sobre Lacarra |
|  |  |  | Or Nº56 |  | “El perdón” |
|  |  |  | Or Nº57 |  | Fuente del espacio de juegos |
|  |  |  | Or Nº58 |  | Cancha de canicas |
|  |  |  | Or Nº59 |  | “Mano de madera” |
|  |  |  | Or Nº60 |  | Mástil principal |

### 4.1.2.1.2. Grado 2

Este grado de protección abarca al “Centro Deportivo Nicolás Avellaneda” (Polideportivo), que conforma un ámbito consolidado tanto por sus características funcionales, como de espacio recreativo de uso público, presentando un uso social restringido en relación a los demás sectores que se emplazan dentro del parque.

# Delimitación

Según Plano de Delimitación  Nº 5.4.12.45a .

Niveles de intervención

# Se permiten las intervenciones descriptas en el grado 1, complementándose con las tareas de conservación, mantenimiento y puesta en valor que conciernen a los edificios que componen el polideportivo, sin que las mismas impliquen aumento de FOS, volumen, ni disminución de terreno absorbente. Así mismo, se tenderá a la materialización de cercos transparentes en función de una mejor integración con el parque.

Se permitirá la refuncionalización de aquellas estructuras deportivas que puedan llegar a presentar cambios en su función original, siempre que las mismas sean compatibles con las actividades que se desarrollan en el predio, y no afecten el carácter general del parque.

Ver punto 4.1.2.1.1. a,b,c,d,e,f,g.

### 4.1.2.1.3. Grado 3

Este grado de protección abarca:

a.- Los espacios exteriores de los conjuntos de viviendas incluidos en las zonas 2, 3a, 3c, que por sus características paisajísticas conforman un entorno de alta calidad ambiental, que le da marco a las viviendas allí emplazadas.

b.- Espacio Público de las parcelas frentistas al Parque, sobre el eje de la Av. Lacarra, que preserva la escala edilicia adecuada a su situación frente al parque.

# Delimitación

Según Plano de Delimitación  Nº 5.4.12.45a .

Niveles de intervención

Incluyen las intervenciones permitidas en el grado 1 y 2.

Las intervenciones permitidas responden exclusivamente al mantenimiento, conservación y puesta en valor de las condiciones ambientales actuales, en lo que refiere a las relaciones entre espacio construido y espacio publico, por lo que las acciones deberán tender a estos criterios sin que las mismas impliquen aumento de FOS. En el caso de los edificios destinados a Educación y Salud, la flexibilización de las presentes normas, y las del Código de la Edificación será resuelta en cada caso por el Organismo de Aplicación.

a) Aceras y calzadas

Idem .4.12.2.1.1.a)

b) Toldos

Su diseño respetará la morfología edilicia. Se permiten toldos rebatibles en voladizo, prohibiéndose la colocación de toldos fijos de cualquier naturaleza.

Los toldos podrán construirse dentro de los vanos que cubren, respetando el ritmo y la modulación de los mismos, sin destruir ornamentos ni molduras. Deberán de ser de tela, de un único color, sin faldones laterales, con estructura de caños tubulares.

No llevarán anuncio de ningún tipo, solo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social en los faldones de los toldos.

c) Forestación

Se deberán reponer las especies  en caso de pérdida de algún ejemplar.

La poda en caso de ser necesaria deberá ser realizada por personal especializado.

Será obligatoria la conservación de la vegetación existente en los espacios privados que resulten perceptibles desde los espacios públicos

En el caso de conjuntos arbóreos se prohibe la supresión de cualquier elemento de los mismos, así como cualquier actuación que pueda dañar o producir deterioro en los elementos protegidos y que desvirtúen su carácter paisajístico en función de las distintas situaciones espaciales generadas por el conjunto.

# d) Carteles y publicidad (exclusivo para parcelas frentistas a la Av. Lacarra):

En los edificios sólo se permitirán letreros frontales para la publicidad permanente, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie total de la fachada correspondiente a la planta baja y que se encuentren integrados a la arquitectura del mismo.

El diseño de los letreros no menoscabará la composición arquitectónica de la fachada.

Solamente se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad; las letras podrán ser pintadas, sueltas macizas o de cajón de no más de 5 cm de espesor con luz de neón incorporada escondida.

Los anuncios luminosos y artefactos de iluminación nocturna no deberán deformar el relieve.

No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianera ni sobre los techos de los edificios comprendidos en este Distrito.

# e) Antenas y cables:

Idem .4.12.2.1.1.d)

f) Iluminación y señalización:

Las columnas de alumbrado se usarán solamente para sus fines específicos y no como soporte para la fijación de reflectores, altavoces o publicidad de cualquier tipo u otros elementos ajenos. Se pintarán en tonos uniformes armonizados con el conjunto.

Los proyectos de iluminación particularizada de edificios y espacios públicos se basarán en la unidad de composición cromática y deberán contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

La señalización se limitará a lo imprescindible evitando su proliferación.

Los elementos de alumbrado y señalización se utilizarán solamente para sus fines específicos y no como soporte de reflectores u otros elementos ajenos.

g) Actividades en la vía pública e instalaciones provisorias (exclusivo para parcelas frentistas a la Av. Lacarra):

Idem .4.12.1.1.f).

# h) Mobiliario urbano:

Idem .4.1.2.1.1.g)

i) Empresas de Servicios Públicos y Privados

Queda prohibida la ocupación de la vía pública y del espacio aéreo del Distrito por otro elemento que no sean árboles, artefactos de alumbrado y mobiliario autorizado.

Quedan prohibidas las redes que atraviesen de forma aérea los espacios públicos y se adosen a las fachadas de los edificios.

Las empresas de servicios públicos o privados, deberán gestionar la adecuación paulatina de sus instalaciones ante el Gobierno a través del Organismo de Aplicación.

j) Verjas (exclusivo para Zona 2)

En los retiros de frente se deberá materializar un muro bajo sobre la L.O. conforme los lineamientos del diseño original, admitiéndose la incorporación de una verja de hierro de hasta 2,00 m de altura, debiendo adoptarse un criterio general para cada uno de los conjuntos.

k) Muros visibles desde la vía pública

Los muros que se visualicen desde la vía pública deberán tratarse arquitectónicamente según diseño y calidad de materiales acordes con los de las fachadas.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

4.1.2.2. AMBITO PRECONSOLIDADO

Carácter

El Ambito abarca zonas públicas y privadas funcionalmente diferentes, que presentan un leve degrado en relación al conjunto.

# Este Nivel posee 2 grados de intervención.

### 4.1.2.2.1. Grado 1

Corresponden a este grado de protección dos sectores del parque; el que se emplaza sobre la Av. Lacarra esquina Av. Directorio y el sector comprendido por el actual área de viveros, denominada Zona de Cultura Forestal (ZCF).

# Delimitación

Según Plano de Delimitación Nº 5.4.12.45a.

# Niveles de intervención

Se admiten las intervenciones de los grados precitados.

En el caso del área de viveros, las intervenciones tenderán a recuperar su integración con el parque. Con el fin de establecer un uso público restringido con carácter recreativo (Actividades educativas, culturales, etc).

Las especies arbóreas de nueva plantación deberán estar adecuadas al hábitat y ser preferentemente especies autóctonas o tradicionales de la ciudad. Las nuevas plantaciones se protegerán con elementos diseñados al efecto, que no causen daño a las especies vegetales.

Los espacios abiertos deberán tener al menos el setenta por ciento (70%) de su superficie ocupada por vegetación, evitándose las superficies duras de gran extensión.

La circulación con acceso público debe estar controlada.

El mobiliario urbano del sector será de diseño contemporáneo adecuado a la imagen del espacio y su uso, debiendo contar con el dictamen favorable del Organismo de Aplicación.

Ver punto 4.1.2.1.1. a,b,c,d,e,f,h

# 4.1.2.2.2. Grado 2

Corresponde al sector en donde se localiza el Centro de Salud y los juegos de niños sobre la Av. Directorio; la Escuela Nº 10 DE 13 “Antonio Zaccagnini” sobre la Av. Lacarra; las Escuelas Técnicas y al Club Alvear. Estos sectores perdieron parcialmente sus características paisajísticas en relación al conjunto dificultando su lectura integral. Requiere de una intervención de integración con el conjunto.

Delimitación

Según Plano de Delimitación Nº 5.4.12.45a.

#### Niveles de intervención

Además de lo admitido para el grado 1, se permite introducir modificaciones en el trazado, siempre que se encuentre debidamente justificado, previa autorización del Organismo de Aplicación. Ver punto 4.1.2.1.1. a,b,c,d,e,f,h

En el caso de los edificios destinados a Educación y Salud, la flexibilización de las presentes normas, y las del Código de la Edificación será resuelta en cada caso por el Organismo de Aplicación.

4.1.2.3. AMBITO POTENCIAL

Carácter

El área está conformada por aquellos espacios públicos y privados que si bien han perdido en parte su caracterización original identifican y conservan las condiciones ambientales originales. Son ámbitos potenciales para el futuro afianzamiento del área como un espacio de uso público pleno. A este ámbito corresponden los sectores comprendidos por las áreas de transición entre la zona deportiva y el polideportivo, así como el sector separado del parque por la traza de la Autopista Perito Moreno.

# Delimitación

Según Plano de Delimitación Nº 5.4.12.45a.

## Niveles de intervención

Dado que la zona afectada presenta una gran variedad de usos, niveles de deterioro y grados de ocupación (identificados según los grados de intervención graficados en el Plano Nº 5.4.12.45a), el Organismo de Aplicación determinará los mecanismos apropiados de recuperación según los parámetros dispuestos en el Plan de Manejo del Parque Avellaneda, a fin de integrar el área como espacio público .

Se admiten los niveles de intervención permitidos en el ámbito preconsolidado.

Ver punto 4.1.2.1.1. a,b,c,d,e,f

4.2. PROTECCIÓN GENERAL

4.2.1. NORMAS PARA INMUEBLES NO CATALOGADOS

Los predios del área no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados – Distrito APH 45, se regirán por las normas de tejido de cada una de las zonas graficadas en el Plano Nº 5.4.12.45a.

4.2.1.1.Normas Particulares por zona

Zona 1

Esta zona corresponde al polígono comprendido por el Parque Avellaneda, para el cual los ámbitos se encuentran especificados en el Artículo 4.1.2. “Protección Ambiental”, de la presente Ley.

Zona 2

a) Carácter: Zona comprendida por el Barrio Marcelo T. de Alvear (1º etapa), construido por la Comisión Nacional de Casas Baratas en el año 1927.

Comprende un conjunto urbano planificado, conformado por viviendas individuales de carácter pintoresquista, apareadas con distinta configuración según su ubicación en las manzanas.

b) Delimitación: Según plano de zonificación Nº 5.4.12.45a.

c) Normas generales:

Las obras exteriores quedan condicionadas a la aprobación de un proyecto común para todos los elementos del conjunto.

No se permiten las sustituciones indiscriminadas de edificios sino que deben hacerse con arreglo a un proyecto general que mantenga las constantes arquitectónicas que han motivado su inclusión dentro de un Area de Protección Histórica. Se deberán conservar los retiros, las proporciones del conjunto y la continuación rítmica y reflexiva de los volúmenes.

Los muros exteriores cuidarán la armonía del conjunto en el uso de colores y textura de los materiales, no admitiéndose revestimientos que contradigan la unidad del mismo. Deberá respetarse la proporción de los vanos y su alineación en las fachadas, siendo deseable la conservación de las carpinterías originales.

No se permite la instalación de equipos de aire acondicionado que menoscaben la composición y la calidad arquitectónica, cableados o cañerías a la vista en los muros visibles desde la vía pública.

Las cubiertas deberán conservar los materiales, los colores y la textura de los tipos originales y las pendientes con excepción de las ampliaciones permitidas.

d) Disposiciones particulares:

1) Tipología edilicia: tipologías existentes que se identifican de acuerdo al Cuadro de Tipologías Nº 5.4.12.45 y al Plano Nº 5.4.12.45c de la Presente ley.

2) Altura máxima: no se superará la altura de las cumbreras originales. Sobre esta altura sólo podrán sobresalir antenas, balizamientos, pararrayos, conductos, chimeneas, tanques de reserva e instalaciones cuando sean exigidos por la autoridad técnica competente, no debiéndose visualizar desde la vía pública.

3) FOS: según Cuadro de Tipologías Nº 5.4.12.45 y Plano Nº 5.4.12.45c. Se corresponde con el asignado en el proyecto original del barrio, mas las ampliaciones permitidas.

4) Ampliaciones permitidas: Se permiten ampliaciones bajo parte cubierta con modificación parcial de la pendiente de los techos en hasta un 30%.

Se admitirá la ampliación de la superficie en planta baja hacia el contrafrente, por medio de cubiertas y cerramientos transparentes, sin superar los 16 m2, únicamente para las tipologías C3, C4, D1, D2 y D5.

Las ampliaciones no deberán empeorar las condiciones de iluminación y ventilación del  inmueble ni de los linderos.

Zona 3

a)Carácter: Esta zona está conformada por tres subzonas, las cuales presentan las siguientes características:

a.1) Subzona 3.a:

Zona destinada al uso residencial predominante con una densidad media y media – alta,  conformada por viviendas en bloques excentos.

Se encuentra conformada por los conjuntos de viviendas correspondiente al Barrio Marcelo T. de Alvear, en sus dos etapas de construcción (2º y 3º etapa), construidas en el año 1939 y 1954, respectivamente.

a.2) Subzona 3.b:

Zona destinada al uso educativo – recreativo, conformada por el Club Alvear y 2 (dos) Escuelas públicas.

a.3) Subzona 3.c:

Zona destinada al uso residencial predominante con una densidad alta,  conformada por viviendas en bloques excentos.

Se encuentra conformada por el conjunto de viviendas contemporáneas de la década de 1970.

b) Delimitación:

Según plano de zonificación Nº 5.4.12.45a.

c) Disposiciones Particulares:

Las normas son las que determina el Distrito U2.

5.USOS

5.1. USOS EN ZONA 1

Dada la heterogeneidad de funciones y actividades que presenta el Parque Avellaneda y su entorno inmediato, los usos permitidos en cada ámbito serán compatibles con los ya consolidados en el área, así como los propuestos por la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda.

5.2. USOS EN ZONA 2

- Vivienda individual

- Estudio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50 m2.

- Consultorio profesional anexo a vivienda. Superficie máxima: 50 m2.

El Organismo de Aplicación efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.

En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron su inclusión en el Area de Protección Histórica.

5.3. USOS EN ZONA 3

Serán los que determina el Distrito U2.

5..4. USOS EN INMUEBLES CATALOGADOS

En los inmuebles incluidos en el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 45 Casa Olivera, Parque Avellaneda y entorno”, el Organismo de Aplicación , efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia o no de la localización propuesta.

En cualquier caso su instalación no deberá alterar las cualidades fundamentales que motivaron su inclusión en el nivel de catalogación correspondiente. Su incumplimiento dará lugar a la no autorización del uso propuesto.

En el caso de los edificios emplazados en el ámbito correspondiente al casco histórico del parque, los mismos podrán contemplar los usos culturales expuestos en el documento “Plan de Manejo del Parque Avellaneda”.

6. INCENTIVOS

6.1. Las desgravaciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas en este Distrito para los Edificios Catalogados, de acuerdo a la siguiente escala:

DESGRAVACION TRIBUTARIA PARA EDIFICIOS CATALOGADOS

DISTRITO APH 45 CASA OLIVERA, PARQUE AVELLANEDA Y ENTORNO

| NIVELES DE PROTECCIÓN | ANTIGÜEDAD | PORCENTAJE HASTA |
| --- | --- | --- |
| Integral | > de 60 años | 75 |
| Estructural | > de 60 años | 55 |
| Estructural | <= de 60 años | 40 |
| Cautelar | > de 60 años | 30 |
| Cautelar | <= de 60 años | 20 |

El tributo a desgravar comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras.

6.2. Incentivos previstos en Zonas 2 y 3a

Los propietarios de los inmuebles emplazados en las Zonas 2 y 3ª de la Presente Ley podrán acceder a los incentivos previstos en el siguiente Cuadro, en la medida en que los edificios conserven sus características originales o se realicen acciones tendientes a su recuperación, de acuerdo al proyecto original de los conjuntos habitacionales en relación a sus períodos de construcción.

Las desgravaciones impositivas previstas en el Artículo 10.2.4. serán otorgadas para este Distrito en base a la escala prevista para los distintos Niveles de Protección estipulados en el Código de Planeamiento Urbano, a través de la cual el Organismo de Aplicación asimilará los inmuebles que soliciten la desgravación a los siguientes niveles , en base a su estado de conservación y mantenimiento, así como la preservación de las características tipológicas y arquitectónicas originales.

| NIVELES DE PROTECCIÓN | ANTIGÜEDAD | PORCENTAJE HASTA |
| --- | --- | --- |
| Estructural | > de 60 años | 55 |
| Cautelar | > de 60 años | 40 |
| Cautelar | <= de 60 años | 20 |

El tributo a desgravar comprende Alumbrado, Barrido y Limpieza, Contribución Territorial, Pavimentos y Aceras.

7. TRAMITACIONES

7.1 Intervenciones en edificios y/o predios baldíos de propiedad oficial.

Cualquier intervención en parcelas de propiedad oficial deberá ser previamente informada al Organismo de Aplicación.

7.2 Intervenciones en parcelas de dominio privado o de personas de derecho público.

Cualquier tarea de demolición, obra nueva, ampliación, transformación, reforma, instalaciones o cambio de iluminación, anuncios, toldos, en predios de propiedad pública o privada requerirá una presentación previa ante el Organismo de Aplicación según procedimientos indicados en 7.4 para su visado.

La iniciación de cualquiera de las tareas antedichas deberá contar con respuesta favorable en este visado. En el caso de iniciación sin permiso se aplicarán las sanciones previstas en el Capítulo 2.4. “De las penalidades” del Código de la Edificación (AD.630.16).

7.3  Intervenciones en la vía pública.

Todo titular de permiso de obra en la vía pública, así como las empresas de servicios públicos que deban efectuar tareas en la vía pública, deberán efectuar una presentación ante el Organismo de Aplicación según los procedimientos indicados en 7.4., previo a la iniciación de los trabajos, debiendo resolverse la respuesta correspondiente en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

7.4  Documentación de obra.

7.4.1 Documentación requerida para intervenciones en predios de propiedad pública o privada.

a) Escrito de presentación, donde se especificará el tipo de obra propuesta. En caso de gestiones llevadas a cabo por locatarios, éstas deberán ser convalidadas por el propietario y si el edificio está subdividido en propiedad horizontal, el consorcio de copropietarios decidirá en el caso de que se afectara la propiedad común.

b) Ficha catastral.

c) Copia del contrato de locación y/o del título de propiedad del inmueble.

d) Copia de planos oficiales o de obras sanitarias, en caso de no existir estos, comprobantes autorizados y plano de relevamiento actualizado.

e) Plantas y cortes del proyecto, obras nuevas en escala 1:100. Plantas y cortes, obra protegida, en escala 1:50.

Fachadas, obra protegida y obra nueva, en escala 1:50 y 1:250.

f) Fotografías en color en tamaño no menor de 10x15 cm, en copia que no se degrade y que muestre la totalidad de la fachada del edificio existente o el terreno a construir y otras en relación con el entorno.

g) Estudio de fachada y tejido urbano en escala 1:100.

h) El Organismo de Aplicación podrá requerir, si lo considera conveniente, documentación complementaria: perspectivas, estudios de detalles, cálculo de estructuras, etc.

i) En caso de instalación de toldos y anuncios publicitarios, las presentaciones deberán ser acompañadas por lo exigido en a),  c) y d) y la ubicación del o de los elementos proyectados en la fachada, en escala 1:50, indicando:

- Distancias a las aberturas

- Altura desde el nivel de la vereda

- Distancia a las líneas divisorias

-Otros toldos, anuncios, artefactos de iluminación o accesorios, acondicionadores de aire o calefactores existentes.

j)  Hoja de consulta

7.4.2 Documentación requerida para intervenciones en la vía pública para titulares de permiso de ocupación.

Las solicitudes referidas a la ocupación de la vía pública deberán constar de:

a)  Escrito de presentación donde se especificará el tipo de instalación solicitada.

b) Acreditación de la titularidad del permiso de uso o de habilitación según corresponda.

c) Plano de ubicación en escala adecuada acotando las distancias a la L.O. a la línea de cordón y a otros elementos emplazados en la acera.

Una vez visada la presentación, el interesado proseguirá la habitual tramitación ante los organismos competentes.

En caso de edificios sujetos a protección el Organismo de Aplicación gestionará ante las distintas empresas prestadoras de servicios la adecuación de la normativa sobre estas instalaciones a las particularidades del área.

7.5. Demolición.

7.5.1  Demolición de edificios no sujetos a protección.

El trámite para la demolición de edificios no protegidos deberá efectuarse con posterioridad al de obra nueva y su correspondiente pago de aranceles.

7.5.2  Demolición de edificios sujetos a protección de cualquier nivel.

No se dará curso a solicitudes de demolición de edificios protegidos.

Los titulares de inmuebles que demolieren transgrediendo esta norma serán pasibles de las sanciones que fija el Código de falta para este tipo de contravención. Los mismos solo podrán construir hasta un máximo equivalente al 70% del volumen destruido, siempre y cuando este valor no supere el 70% de la capacidad edificatoria correspondiente, siendo de aplicación en los casos que corresponda el parágrafo 2.4.3.3 del Código de la Edificación (AD.630.16).

En caso de denuncia sobre peligro de derrumbe éste deberá ser verificado por la dirección de emergencia civil que evaluará el peligro y determinará la necesidad de demolición total o parcial, debiendo informar en forma inmediata al Organismo de Aplicación, el que intervendrá en todos los casos, salvo si se tratare de extrema urgencia o gravedad que impida su participación.

8. ORGANISMO DE APLICACIÓN

Es la Dirección General de Interpretación Urbanística, quien cumplirá sus funciones en coordinación con los Integrantes de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda, junto con la Dirección General de Espacios Verdes. La opinión de éstos no será vinculante.

Art. 4º:		Suprímese el punto 30 del Artículo 5.4.13. “NUEVOS APH” del Capítulo 5.4. “NORMAS ESPECIFICAS PARA CADA DISTRITO” (A.D.610.19) del Código de Planeamiento Urbano.

Art. 5º: 	Modifícase las planchetas Nº 21 y 22 del Plano de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, según lo expresado en la presente Ley.

Art. 6º:		Incorpóranse al Atlas del Código de Planeamiento Urbano (A.D. 610.42) los Planos Nº 5.4.12.45ª, 5.4.12.45b, 5.4.12.45c, 5.4.12.45d, 5.4.12.45e y el Cuadro de Tipologías Nº 5.4.12.45 que como Anexo I forman parte de la presente.

Art. 7º:	Incorpórase el “Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 45 Casa Olivera, Parque Avellaneda y Barrio Marcelo T. de Alvear” al Catálogo previsto en el Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:

“Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH 45 Casa Olivera, Parque Avellaneda y entorno”

| Circ. | Secc. | Manz. | Parc. | Dirección | NºPuerta | Protección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54 | 68 | 1A | Av. Directorio | 4254 | Cautelar |
| 1 | 54 | 68 | 1B | Av. Lacarra | 865 | Cautelar |
| 1 | 54 | 68 | 1C | Av. Lacarra | 900 | Cautelar |
| 1 | 54 | 68 | 1D | Av. Lacarra | 1135 | Estructural |
| 1 | 54 | 68 | 1E | Av. Lacarra | 1135 | Estructural |
| 1 | 54 | 68 | 1F | Av. Lacarra | 1100 | Estructural |
| 1 | 54 | 68 | 1G | Av. Lacarra | 1100 | Estructural |
| 1 | 54 | 68 | 1H | Av. Lacarra | 1100 | Cautelar |
| 1 | 54 | 68 | 1I | Av. Lacarra | 1100 | Estructural |
| 1 | 54 | 68 | 1J | Av. Lacarra | 1100 | Estructural |
| 1 | 54 | 68 | 1K | Av. Lacarra | 1150 | Cautelar |

Art. 8º:	Incorpóranse los siguientes inmuebles singulares del entorno del Distrito “APH 45 Casa Olivera, Parque Avellaneda y entorno” al “Listado de Inmuebles Catalogados de la Ciudad de Buenos Aires” del Capítulo 10.3. “Catalogación” del Código de Planeamiento Urbano, con el siguiente texto:

| Circ | Secc. | Manz. | Parc. | Dirección | NºPuerta | Protección |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54 | 148 | 43 | Mariano Acosta | 309/13 | Cautelar |
| 1 | 54 | 198 | 5 | Francisco Bilbao | 3474 | Integral |
| 1 | 54 | 54 |  | Florentino Ameghino Francisco Bilbao Moreto Gregorio de Laferrere | 1421 4310 s/nº s/nº | Estructural |
| 1 | 54 | 96A | 23 | Pasaje La facultad | 1772/74 | Cautelar |
| 1 | 54 | 105B | 17a | Primera Junta Fernández | 4083/95 1478 | Estructural |
| 1 | 54 | 211 | Fracc.D | Pio Collivadino | S/N | Estructural |
| 1 | 62 | 151B | 14d | Escalada | 1150 | Estructural |
| 1 | 62 | 151B | 14a 14b 14c 14e 14f | José Enrique Rodo Chascomús Escalada Escalada Escalada Escalada | 4766 4765 1102/10 1118/26 1176/84 1192/98 | Cautelar Cautelar |

Art. 9º:	Las fichas de catalogación 54-68-1a; 54-68-1b; 54-68-1c; 54-68-1d; 54-68-1e; 54-68-1f; 54-68-1g; 54-68-1h; 54-68-1i; 54-68-1j; 54-68-1k; 54-148-43; 54-198-5; 54-54-00; 54-96A-23; 54-105B-17a; 54-211-FrD; 62-151B-14d; 62-151B-14a/b/c/e/f; documentación ésta que ha recaído en el Expediente N° 45631/2003 (registro del Organo Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), constituyen en copia certificada, el Anexo II, que a todos sus efectos forma parte de la presente Ley.

Art. 10º: 	Los permisos otorgados para desarrollar actividades publicitarias en la vía pública caducarán de pleno derecho a los cinco años de la puesta en vigencia de la presente Ley.

Art. 11º:	Comuníquese, etc.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Las Áreas de Protección Histórica fueron incorporadas al Código de Planeamiento Urbano como distritos de zonificación en el año 1992 cuando se designó el APH1 Av. de Mayo – San Telmo (Parágrafo 5.4.12.1). Esto representó un reconocimiento del valor patrimonial de ciertos sectores de la ciudad que antes no contaban con una normativa específica. El Distrito APH1 abarca la Av. de Mayo en toda su extensión y el sector de mayor valor patrimonial del barrio de San Telmo desde Plaza de Mayo hasta Parque Lezama, entre la calle Perú y la Av. Paseo Colón.

Con la sanción de la Ley Nº 449/2000 (BOCBA 1044, Publ. 9/10/2000), y como complemento de la normativa arriba mencionada, se encomendó al Poder Ejecutivo la elaboración de las normas de protección de una serie de ámbitos entre los que se encuentra la “Casa Olivera y Parque Avellaneda”. En consecuencia, la presente propuesta fue elevada por el Poder Ejecutivo en cumplimiento con el punto 30 del Art. 5.4.13 “Nuevos APH” del Código de Planeamiento Urbano, y contó, en esa oportunidad, con informes técnicos positivos de los organismos consultados.

Este Proyecto de Ley tramitó en esta Legislatura con el número 1645-J-2005 y fue enviado a archivo a principios del corriente año por haber perdido estado parlamentario debido al tiempo transcurrido desde su ingreso a la Legislatura. Corresponde aclarar que oportunamente se habían cumplimentado los pedidos de informes correspondientes.

En consecuencia, la presentación de este proyecto de ley retoma el elaborado por el Ejecutivo atendiendo a la necesidad de cumplimentar lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano, modificado mediante la Ley Nº 449 del año 2000, y reconociendo el valor patrimonial de este sector de la ciudad que merece ser protegido.

El Distrito APH en cuestión es el consignado en el punto 30 del Artículo 5.4.13 “Nuevos APH” del Código de Planeamiento Urbano.

Se trata de un área de especial configuración y complejidad compuesta por el parque, un espacio verde público que constituye un patrimonio natural y cultural de la ciudad, y por el barrio “Marcelo T. de Alvear” que abarca una serie de conjuntos habitacionales construidos en distintas épocas a partir de la década de 1920.

El área posee valor urbanístico por ser el parque un espacio público de escala urbana que conjuga el carácter propio de un espacio recreativo natural con sectores de contemplación y que se asocia a los conjuntos de vivienda cercanos por sus características ambientales.

El valor arquitectónico del distrito está dado por una serie de ejemplos que reflejan el carácter original del parque, como la antigua Casa Olivera, el natatorio municipal y el antiguo tambo, así como el barrio Marcelo T. de Alvear y los clubes y escuelas de la zona.

Esta zona posee valor histórico por reflejar los distintos momentos de su evolución desde su origen, en la segunda mitad del siglo XVIII como “Chacra de los huérfanos” de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, luego adquirida en 1828 por Domingo Olivera que creó un establecimiento modelo, conocido como “Chacra de Olivera” o “Chacra de los Remedios”, en el que abordó la cría y experimentación con ganado bovino y equino.

El predio fue adquirido por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en 1912 para formar allí un parque público, inaugurado oficialmente el 28 de marzo de 1914 con la denominación de “Olivera”. Su nombre actual le fue asignado en noviembre de ese mismo año y era, para ese entonces, el único pulmón verde de la zona oeste.

Allí se estableció en 1917 el primer vivero municipal, que hoy ocupa ocho hectáreas, al que luego se sumarían la “Colonia de vacaciones para niños débiles” en 1919, un tambo modelo en 1921, la primera pileta-solaruim de la ciudad en 1925 y un patio de juegos, inaugurado en 1927 con el nombre de “Motus est vita”, que en su época fue modelo para toda Sudamérica.

Luego de una etapa de esplendor el parque, atravesó un período de deterioro acentuado por la construcción de la autopista Perito Moreno y la instalación de distintas dependencias municipales en el parque y en sus edificios, que comenzó a ser revertido a partir de 1989 con el inicio de la participación vecinal.

Al valor histórico del parque se suma el del barrio Marcelo T. de Alvear que constituye un testimonio de las distintas tipologías construidas por el estado para la generación de vivienda de interés social durante el siglo XX.

El área posee además valor simbólico como referente a escala urbana que da identidad a la zona y promueve actividades sociales a nivel comunitario.

En la elaboración de la presente normativa se tomó en consideración el trabajo vecinal realizado por la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda (MTC) que tiene su origen en el Centro de Estudios Sociales y Actividades Vecinales (CESAV) fundado en 1989, luego incorporada a la Red de Gestión Asociada del Oeste (GAO), que realizó un Taller de Planificación y Gestión con la participación de académicos y técnicos.

De dicho taller, en el que se empleó la metodología de la FLACSO, surgió el Plan de Manejo de Parque Avellaneda que guiaría todo el proceso de recuperación y desarrollo del parque.

A partir de 1996 el Gobierno de la Ciudad comenzó a trabajar en forma asociada con la MTC, realizándose desde entonces reuniones públicas todas las semanas ininterrumpidamente, siendo resultado de estas acciones la declaración del parque como “…unidad ambiental y de gestión”, mediante Ley Nº 1153 (BOCBA Nº 1904, 19/03/04).

Para la elaboración del presente proyecto se determinaron tres zonas: la primera correspondiente al Parque en si mismo, la segunda a la primera etapa del barrio Marcelo T. de Alvear y la tercera a las segunda y tercera etapas del barrio Marcelo T. de Alvear, a los clubes y escuelas.

La normativa propuesta se basa principalmente en la protección ambiental no sólo del Parque sino de todo el espacio público del distrito así como de los jardines propios de los conjuntos de vivienda, estableciéndose grados de intervención de acuerdo a los niveles de protección ambiental determinados para cada zona.

Se propone, asimismo, la catalogación de los edificios más característicos del área como la Casa Olivera, el Natatorio, el Centro de Recreación y otros edificios del parque, junto con una serie de inmuebles significativos para el barrio, localizados dentro y fuera del polígono del APH que incluyen varias iglesias, la Asociación Vecinal, la Escuela Paula Albarracín y el Barrio Unión Popular Católica Argentina, entre otros.

Para la zona 2, correspondiente a la primera etapa del barrio Marcelo T. de Alvear, se establecen normas tendientes a la preservación de las tipologías arquitectónicas originales que incluyen un cuadro de tipologías referencial, siendo los usos permitidos vivienda individual y estudio y consultorio anexo a vivienda.

Para la zona 3, correspondiente a las segunda y tercera etapa del barrio y a las escuelas existentes en dicha zona, se mantienen las normas del Distrito de zonificación U2 del Código de Planeamiento Urbano tanto para tejido como para usos.

Las parcelas frentistas a la Av. Lacarra forman parte del polígono propuesto por el presente proyecto de ley, asignándoseles exclusivamente la protección ambiental de su espacio público, sin modificación de las normas de tejido y usos actualmente vigentes.

Como reconocimiento a las características del parque y a la actividad vecinal existente en la zona, el proyecto establece que el organismo de aplicación cumplirá sus funciones en coordinación con los integrantes de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda, junto con la Dirección General de Espacios Verdes, cuyas opiniones no serán vinculantes.

Debido a los cambios producidos en el organigrama del Gobierno de la Ciudad se propone la modificación del Organismo de Aplicación.

En virtud de lo arriba expresado, solicito la aprobación del presente Proyecto de Ley.